VDA5050 自动引导车（AGV）通信协议规范

# 一、适用范围

本规范规定了VDA5050协议的适用场景、通信架构、消息格式、数据定义、交互流程及兼容性要求，适用于自动引导车（AGV/AMR）与上层控制系统（MES、WCS、调度系统等）之间的标准化通信交互，不同厂商设备互联互通应遵循本协议规范。

# 二、协议概述

## （一）协议定位

VDA5050是由德国汽车工业协会（VDA）制定的AGV通信标准协议，用于统一AGV设备与控制系统之间的信息交互格式，解决不同厂商AGV设备互联互通的兼容性问题，支持模块化扩展与跨平台集成。

## （二）通信架构

VDA5050采用客户端-服务器（C/S）通信架构，应满足以下要求：

- AGV作为MQTT客户端，上层控制系统作为MQTT代理服务器（Broker）；

- 采用MQTT v3.1.1及以上版本作为传输层协议，基于TCP/IP网络进行数据传输；

- 支持双向通信：上层控制系统向AGV下发任务，AGV向上层系统上报状态、故障等信息。

## （三）主题命名规范

通信消息通过MQTT主题（Topic）区分类型，主题命名应遵循以下统一格式：

| 消息方向 | 主题格式 |
| --- | --- |
| 移动指令下行（系统→AGV） | uagv/<manufacturer>/<serialNumber>/order |
| 即时动作下行（系统→AGV） | Uagv/<manufacturer>/<serialNumber>/instantActions |
| 状态上行（AGV→系统） | uagv/<manufacturer>/<serialNumber>/state |
| 可视化上行（AGV→系统） | uagv/<manufacturer>/<serialNumber>/visualization |
| 连接心跳下行（系统→AGV） | uagv/<manufacturer>/<serialNumber>/connection |
| 连接心跳上行（AGV→系统） | uagv/<manufacturer>/<serialNumber>/connection |

说明：<manufacturer>为AGV厂商标识，<serialNumber>为AGV设备唯一序列号。

# 三、消息格式规范

## （一）通用消息结构

所有VDA5050消息均采用JSON格式编码，根对象必须包含以下必填头部(header)字段，可选字段可根据场景扩展：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| headerId | Integer | 是 | 消息序列号，递增，用于消息去重与排序 |
| timestamp | String | 是 | ISO 8601格式的消息生成时间戳 |
| version | String | 是 | VDA5050协议版本号，当前为`2.0.0` |
| manufacturer | String | 是 | AGV厂商标识，与主题命名一致 |
| serialNumber | String | 是 | AGV设备序列号，与主题命名一致 |

## （二）下行消息类型：移动指令（order）

移动指令由上层控制系统下发给AGV，用于分配任务，除通用头部外，额外包含以下字段：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| orderId | String | 是 | 移动唯一标识 |
| orderUpdateId | Integer | 是 | 更新版本号，递增. 如果release from false to true。就用这个字段。 |
| nodes | Array<Node> | 是 | 任务节点列表，包含停靠点、动作节点等 |
| edges | Array<Edge> | 是 | 节点间路径边列表，定义移动路径 |

Node节点结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| nodeId | String | 是 | 节点唯一标识 |
| sequenceId | Integer | 是 | 节点执行顺序编号，从0开始递增 |
| released | Boolean | 是 | 节点是否可执行，false表示暂停该节点前任务 |
| actions | Array<Action> | 否 | 节点需执行的动作列表 |
| nodePosition | Array<position> | 是 | 节点描述说明 |

Edge边结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| edgeId | String | 是 | 边唯一标识 |
| sequenceId | Integer | 是 | 边执行顺序编号，从0开始递增 |
| startNodeId | String | 是 | 起始节点ID |
| endNodeId | String | 是 | 结束节点ID |
| actions | Array<Action> | 否 | 节点需执行的动作列表 （放音乐等） |
| maxSpeed | Double | 否 | 该路径段最大允许速度，单位m/s |
| Direction | Int | 否 | 1为前进，0为倒退（默认为1） |

Action动作结构定义：（参考即时动作）

例子：

"order_move_then_pick_at_b": {

"topic": "uagv/v2/acme/slam-07/order",

"direction": "master → AGV",

"notes": "Same hop; pick runs after arrival at B. This lab usually sends pick as instantActions instead.",

"payload": {

"headerId": 8,

"timestamp": "2026-10-02T05:20:10.000Z",

"version": "2.0.0",

"manufacturer": "acme",

"serialNumber": "slam-07",

"orderId": "job-1843",

"orderUpdateId": 0,

"nodes": [

{

"nodeId": "cell_1_2",

"sequenceId": 0,

"released": true,

"actions": []

"nodePosition": { "x": 1.0, "y": 2.0, "theta": 0.0, "mapId": "warehouse" }

},

{

"nodeId": "cell_4_2",

"sequenceId": 2,

"released": true,

"actions": [

{

"actionId": "pick-1843",

"actionType": "pick",

“triggerTime”: “start”,

"blockingType": "HARD",

"actionParameters": {}

}

],

"nodePosition": { "x": 4.0, "y": 2.0, "theta": 0.0, "mapId": "warehouse" }

}

],

"edges": [

{

"edgeId": "cell_1_2->cell_4_2",

"sequenceId": 1,

"released": true,

"startNodeId": "cell_1_2",

"endNodeId": "cell_4_2",

"actions": [

"actionId": "playmusic-1234",

"actionType": "playmusic",

“triggerTime”: “start”,

"blockingType": "soft",

"actionParameters": {musicName:”hello world”, volumn: “high”}

],

“maxSpeed” : 2.5,

“direction”: 1

}

]

}

}

## （三）下行消息类型：即时动作（instantActions）

即时动作由上层控制系统下发给AGV，用于执行多个动作，除通用头部外，额外包含以下字段：

Action 动作结构定义：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| actionId | String | 是 | 动作唯一标识 |
| actionType | String | 是 | 动作类型，如lift、rotate等 |
| triggerTime | String | 否 | “start”, “end”, “continue” |
| blockingType | String | 否 | Hard:必须完成才能做下个Action。Soft:可以做下个Action。 |
| actionParameters | Array<Parameter> | 否 | 动作参数列表 |

动作列表：

| 动作类型 | 动作参数 | 动作说明 |
| --- | --- | --- |
| pick | 无 | 升起平台 |
| drop | 无 | 降低平台 |
| jackHeight | height：100（mm） | 升降到指定高度，单位毫米 |
| startCharging | 无 | 开始充电命令 |
| stopCharging | 无 | 停止充电命令 |
| initPosition | 无 | 校准位置 |
| rotate | angle：90 | 车体旋转到指定角度，单位:度 |
| trayRotation | angle：90 | 托盘旋转到指定角度，单位:度 |
| playMusic | musicName：string, volumn: string (low, mid, high) | 播放指定音乐 |
| dance | name: string | 跳舞 |
| pause | 无 | 机器人暂停 |
| cancelOrder | 无 | 取消当前任务 |
| reverseOnObstacle | 无 | 取消当前任务， 倒退到QR如果不在QR |
| enterLowPower | 无 | 进入省电模式 |
| disableObstacleDection | 无 | 取消障碍物监测 （有的是塑料纸） |

"instant_drop": {

"topic": "uagv/v2/acme/slam-07/instantActions",

"direction": "master → AGV",

"payload": {

"headerId": 11,

"timestamp": "2026-10-02T05:20:21.000Z",

"version": "2.0.0",

"manufacturer": "acme",

"serialNumber": "slam-07",

"actions": [

{

"actionId": "drop-1",   //	next will be “drop-2”, can we simplify it with an integer?

"actionType": "drop",

“triggerTime”: “start”

"blockingType": "HARD",

"actionParameters": []

}

]

}

},

## 上行消息类型：状态（state）

- 状态没有发生改变，不主动向外发布更新状态. 状态消息由AGV定时上报给上层控制系统，用于反馈当前执行状态，除通用头部外，根对象额外包含以下核心字段：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| x | Number | 是 | 机器人的 x 坐标, 单位 cm (10003) |
| y | Number | 是 | 机器人的 y 坐标, 单位 cm (20005) |
| angle | Number | 是 | 机器人的当前角度，单位 度 |
| confidence | Number | 是 | 机器人的置信度 |
| intented_position | String | 是 | 机器人当前位置 (1000020000) |
| lastKnownPosition | String | 是 | 机器人的上一个可靠位置 (1000010000) |
| lastReceivedHeaderId | Integer | 是 | 接受到的最后的上层控制系统 (1530) |
| spin | Number | 是 | 机器人的托盘角度 |
| blocked | Boolean | 是 | 机器人是否阻挡 |
| block_reason | Number | 是 | 被阻挡的原因, 0 = Ultrasonic (超声), 1 = Laser (激光), 2 = Fallingdown (防跌落传感器), 3 = Collision (碰撞传感器), 4 = Infrared (红外传感器), 5 = Lock（锁车开关），6 = 动态障碍物， 7 = 虚拟激光点，8 = 3D 相机 |
| battery_level | Number | 是 | 机器人的电量 |
| charging | Boolean | 是 | 机器人是否充电 |
| voltage | Number | 是 | 机器人的电压 |
| current | Number | 是 | 机器人的电流 |
| jackHeight | Number | 是 | 机器人当前的顶升高度 |
| state | Number | 是 | 机器人的状态 |
| Name | String | 是 | 机器人的名称 |
| faults | Array<int> | 是 | 报警码 Fatal 的数组, 所有出现的 Fatal 报警都会出现在数据 |
| errors | Array<int> | 是 | 报警码 Error的数组, 所有出现的 Error 报警都会出现在数据 |
| warning | Array<int> | 是 | 报警码 Warning 的数组, 所有出现的 Warning 报警都会出现在数据中 |

## 心跳连接消息（connection）

- 频率保持在5秒一次. 连接消息用于AGV和上层系统保持心跳，确认连接状态，结构包含：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| connectionState | String | 是 | 连接状态：`ONLINE`/`OFFLINE` |

# 四、交互流程规范

步骤 1：连接建立。AGV作为MQTT客户端连接到Broker，订阅对应控制主题，发布`connection:ONLINE`消息上线，上层系统收到后确认连接状态。

步骤 2：订单下发。上层系统生成订单消息，下发到对应AGV的order主题，包含任务节点与路径信息。

步骤 3：状态上报。AGV按约定周期（默认建议1~5Hz）上报state消息，反馈当前任务执行进度、位置、电量、故障等信息。

步骤 4：订单更新。上层系统需修改订单时，下发同orderId、递增orderUpdateId的新订单，AGV识别更新后替换原有任务。

步骤 5：订单取消。需要取消当前订单时，下发空节点与边的订单，AGV停止当前任务并反馈状态。

步骤 6：断开连接。AGV下线前发布`connection:OFFLINE`消息，断开MQTT连接，上层系统标记AGV离线。

# 五、错误与信息编码规范

AGV上报的错误与信息应包含统一编码，便于上层系统识别处理，结构要求：

| 字段名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| errorType/infoType | String | 是 | 错误/信息类型编码 |
| description | String | 否 | 错误/信息描述 |
| level | String | 否 | 错误等级：`WARNING`/`FATAL` |

通用错误编码示例：

| 编码 | 说明 | 等级 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 路径规划失败 | FATAL |
| 20 | 定位丢失 | FATAL |
| 30 | 低电量警告 | WARNING |
| 40 | 障碍物阻挡停车 | WARNING |

# 六、兼容性要求

1. 协议实现应保留向后兼容性，低版本协议设备可接入高版本控制系统，高版本设备可兼容低版本控制系统的基础消息格式。

2. 厂商自定义扩展字段应添加前缀标识，不得占用VDA5050标准定义的字段名，避免字段冲突。

3. 新增消息类型不得修改原有标准消息的结构，应通过新增根字段实现扩展。

# 七、验收要求

1. 所有消息必须符合JSON语法规范，非法格式报文应判定为不达标。

2. 必填字段不得缺失，缺少必填字段的报文应判定为不达标。

3. 主题命名必须符合本规范要求，命名不规范的应判定为不达标。

4. 交互流程必须满足流程规范要求，流程逻辑错误的应判定为不达标。

# 错误码定义

## （一）faults

| 位序 | 含义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | Fault_CAN_COM | CAN通信异常 |
| 1 | Fault_MotorL_COM | 左电机通信异常* |
| 2 | Fault_MotorR_COM | 右电机通信异常* |
| 3 | Fault_MotorU_COM | 顶升电机通信异常* |
| 4 | Fault_MotorT_COM | 旋转电机通信异常* |
| 5 | Fault_CameraNavi_COM | 导航相机通信异常* |
| 6 | Fault_CameraGoods_COM | 货架相机通信异常* |
| 7 | Fault_Avoiding_COM | 避障通信异常* |
| 8 | Fault_IMU_COM | IMU通信异常* |
| 9 | Fault_BMS_COM | BMS通信异常* |
| 10 | Fault_FRAM | 铁电读写异常 |
| 11 | Fault_ETH | 网口初始化异常（网线没插好） |
| 12 | Fault_JACKING_RESET | 顶盘复位超时 |
| 13 | Fault_Rotating_RESET | 旋盘复位超时 |
| 14 | Fault_Memory | 内存故障* |
| 15 | Fault_IMU | 陀螺仪初始化失败* |
| 16 | Fanlt_FRAM | 铁电参数初始化失败 |

## （二）errors

| 位序 | 含义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 32 | Error_MotorAll | 电机报警* |
| 33 | Error_RCS_COM | 调度系统通信中断 |
| 34 | Error_LimitUp | 上限位触发 |
| 35 | Error_Course | 航向角突变 |
| 36 | Error_LostNaviQR | 丢失导航码* |
| 37 | Error_LostGoodsQR | 无货架码 |
| 38 | Error_WrongNaviQR | 导航码错误* |
| 39 | Error_AvoidingLong | 长时间避障触发 |
| 40 | Error_Strip | 防撞条触发* |
| 41 | Error_BatteryRunsOut | 电量耗尽 |
| 42 | Error_StopSwitch | 急停开关触发 |
| 43 | Error_Charge | 充电任务异常 |
| 44 | Error_Calibration_G | 地面校准失败，连续旋转三次后都不能对准二维码* |
| 45 | Error_Calibration_D | 货架校准失败，连续旋转三次后都不能对准二维码* |
| 46 | Error_JACKING | 顶升失败,达到限位高度或者上限位开关触发* |
| 47 | Error_ROTATING | 旋盘旋转失败,超时* |
| 48 | Error_SPIN | 旋转失败,超时* |
| 49 | Error_WrongTargetQR | 接收到错误目标点，即目标点和当前点的XY坐标都不一致* |

## （三）warning

| 位序 | 含义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 64 | Warn_Avoiding | 避障触发 |
| 65 | Warn_WrongNaviQR | 导航二维码码异常 |
| 66 | Warn_LowBattery | 低电量警告 |
| 67 | Warn_UndefinedCmd | 未定义的指令 |
| 68 | Warn_ErrorCmd | 错误指令,指令参数不正确 |
| 69 | Warn_InvalidCmd | 无效指令,指令与当前状态不符合 |
| 70 | Warn_TooMuchCmd | 指令太多 |
| 71 | Warn_Calibration_G | 地面校准失败，没读到码* |
| 72 | Warn_Calibration_D | 货架校准失败，没读到码* |
| 73 | Warn_LostNaviQR | 起步脱码警告* |